Załącznik nr 1

# Powiat Suwalski

Województwo Podlaskie

WARUNKI TECHNICZNE

Inwentaryzacja osnowy wysokościowej na obszarze powiatu suwalskiego

-	określenie ilości punktów zniszczonych osnowy,

-	określenie ilości i stanu faktycznego istniejących punktów osnowy oraz pomiar współrzędnych x, y

I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE:

Zleceniodawca: Powiat Suwalski

realizujący swoje zadania poprzez Starostwo  Powiatowe w Suwałkach

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. (0-87) 565-92-21 fax. (0-87) 565-92-29
http://www.powiat.suwalski.pl

II. PODSTAWOWE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2013 poz. 1183)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. nr 924)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012, poz. 1247 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352).

- Instrukcje techniczne

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;

- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna;

- Wytyczne techniczne

- G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników;

- G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

- G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów;

- G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników;

- G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników;

Uwaga! Wszystkie wyszczególnione instrukcje i wytyczne techniczne mają swoje zastosowanie tylko w przypadkach, jeśli nie są sprzeczne z Rozporządzeniem MAiC z dnia 14.02.2012 r.  w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz Rozporządzeniem z dnia  15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwentaryzacja punktów osnowy dotyczy osnowy wysokościowej położonej na obszarze terenu powiatu suwalskiego ogólna powierzchnia wynosi około 130 715 ha.

IV. UWAGI OGÓLNE

Wg danych zgromadzonych w PODGiK w Suwałkach, na obszarze powiatu zlokalizowanych jest ok. 890 punktów podstawowej, szczegółowej i pomiarowej osnowy wysokościowej. Dane o tych punktach są niekompletne. Dla większości w zasobach PODGiK znajdują się opisy topograficzne punktów. Brak jest wiarygodnych danych o dokładnościach określenia wysokości znaków, metod pomiaru, poziomie odniesienia w jakim wysokości zostały ustalone. Brak również pełnych danych o aktualności opisów topograficznych i stanie technicznym dla tych znaków.

Jest to pierwszy etap modernizacji osnowy, efektem końcowym wykonania wszystkich etapów prac ma być stworzenie sieci szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej klasy 3, o danych kompletnych, wiarygodnych i aktualnych. Wynikowe współrzędne punktów będą przedstawione w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich (2000/8) i wysokościowych (Amsterdam 2007).

Materiały źródłowe:

- Na obiekcie znajdują się następujące osnowy geodezyjne:

-	podstawowa, szczegółowa i pomiarowa osnowa pozioma w obowiązującym układzie 2000 strefa 8 (24) ;

-	podstawowa, szczegółowa i pomiarowa osnowa wysokościowa

- Katalogi punktów niwelacyjnych opracowane w 1960r. przez Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie, w skład których wchodzą szkice linii niwelacyjnych.

- Opisy topograficzne oraz wykazy współrzędnych punktów osnowy wysokościowej

- Numeryczna mapa zasadnicza i ewidencji gruntów i budynków prowadzona w programie ERGO.

- opracowanie GUGIK II-5925-4680 z roku 1978(-) ilość punktów ok. 120

- opracowanie GUGIK II-5950-4680 z roku 1978(-) ilość punktów ok. 53

- opracowanie GUGIK II-5900-4680 z roku 1978(-) ilość punktów ok. 79

- Wierciochy- Wasilówka 83/12/49/80 z roku 1980(Niwelacja techniczna)

- Jeleniewo P.2012.1977.85 z roku 1977(Pomiar Sytuacyjno- wysokościowy) ilość punktów ok. 9

- Kaletnik P.2012.1970.23 z roku 1971(Pomiar Sytuacyjno- wysokościowy) ilość punktów ok. 9

- Przejma Wielka P.2012.1981.96 z roku 1977(Szczegółowa osnowa wysokościowa) ilość punktów ok. 52

- Przerośl  z roku 1981(-) ilość punktów ok. 13

- Becejły P.2012.1977.95 z roku 1971(Geodezyjna osnowa szczegółowa) ilość punktów ok. 5

- Pawłówka  Nowa 83/7/59/72 z roku 1972(Pomiar Sytuacyjno- wysokościowy) ilość punktów ok. 13

- Filipów P.2012.1961.9 z roku 1960(Niwelacja techniczna) ilość punktów ok. 16

- Smolniki 83/5/58/69 z roku 1969(Pomiar Sytuacyjno- wysokościowy) ilość punktów ok. 23

- Szypliszki P.2012.1980.87 z roku 1971(Geodezyjna osnowa szczegółowa) ilość punktów ok. 10

- Krzemianka z roku 1982(Szczegółowa osnowa geodezyjna) ilość punktów ok. 179

- Okuniowiec 7476 z roku 1975(Geodezyjna Osnowa szczegółowa) ilość punktów ok. 11

- Okuniowiec 7476 z roku 1975(Geodezyjna Osnowa szczegółowa) ilość punktów ok. 14

- Raczki - lotnisko P.2012.1978.62 z roku 1978(Geodezyjna Osnowa szczegółowa) ilość punktów ok. 17

- Raczki  95/5/1/62 z roku 1960(Niwelacja techniczna) ilość punktów ok. 27

- Stary Folwark P.2012.1981.91 z roku 1981(Geodezyjna Osnowa szczegółowa) ilość punktów ok. 10

- Nowa Wieś P.2012.1976.74 z roku 1976(Geodezyjna Osnowa szczegółowa) ilość punktów ok. 11

- Nowa Wieś 773-1/76 z roku 1976(Pomiar Sytuacyjno- wysokościowy) ilość punktów ok. 11

- Kanał Jezioro Wigry 84/11/28/69 z roku 1969(Op. Tech. Cz. Ewidencyjna) ilość punktów ok. 70

- Bakałarzewo P.2012.1965.78 z roku 1964(Niwelacja techniczna) ilość punktów ok. 13

Celem zamówienia jest:

- przegląd i inwentaryzacja istniejących punktów podstawowej, szczegółowej i pomiarowej osnowy wysokościowej

- określenie ilości zniszczonych punktów osnowy,

- określenie ilości i stanu faktycznego istniejących punktów osnowy oraz pomiar współrzędnych x, y,

- uzupełnienie opisów topograficznych dla odnalezionych punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej,

- uzupełnienie bazy danych BDSOG istniejących punktów,

- - skompletowanie operatu.

V. ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI PRAC:

Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwałkach. Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – nie pobiera się opłat za udostępnienie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie zostaną przetworzone przez Starostę do postaci elektronicznej, Wykonawca otrzyma od Starosty na okres niezbędny do ich wykorzystania, w uzgodnionych pisemnie terminach na okres nie dłuższy niż 21 dni, lub otrzyma kopie tych operatów.

Inwentaryzacja obejmuje punkty wysokościowej osnowy podstawowej – ok. 130 szt. oraz punkty wysokościowej osnowy szczegółowej i pomiarowej – ok. 765. szt. W oparciu o dane znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwałkach .

Należy określić stan techniczny punktów:

- opis stanu punktu musi zawierać informację o jego stanie technicznym (dobry, uszkodzony, przechylony, inny) lub o jego zniszczeniu,

- opisać czy istnieje możliwość adaptacji do nowej osnowy istniejących punktów których stan techniczny stabilizacji jest dobry.

- opisać czy istnieje możliwość odtworzenia punktu w miejscu zniszczonego lub braku możliwości (np. wybudowana nowa droga asfaltowa itp.)

- zaktualizować opisy topograficzne punktów osnowy, założyć nowe opisy w przypadku ich braku (szkic sytuacyjny, który należy sporządzić z zachowaniem znaków umownych obowiązujących przy opracowaniu mapy zasadniczej, w miarę możliwości z zachowaniem przybliżonych proporcji w długościach; przy wylotach dróg należy podać nazwy najbliższych miejscowości, dróg wyższej klasy lub charakterystycznych elementów terenu; zaleca się wskazywanie elementów, których identyfikacja na mapie i w terenie nie nastręcza trudności; sytuację terenową na szkicu sytuacyjnym orientuje się do kierunku północy, przy czym kierunek północny na szkicu jest równoległy do bocznej ramki formularza, miary liniowe do pobliskich trwałych szczegółów terenowych istotnych dla odnalezienia punktu, typ stabilizacji, adres, właściciel, współrzędne x,y, opis topograficzny punktu powinien zawierać datę jego sporządzenia lub aktualizacji, nazwę wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby, która go wykonała).

Dla każdego istniejącego punktu sporządzić zdjęcie cyfrowe (fotografia powinna być wykonana w sposób umożliwiający odnalezienie/identyfikację punktu z uwzględnieniem sytuacji otoczenia znaku).

W opisach topograficznych punktów osnowy wysokościowej podać współrzędne XY (w układzie 2000) inwentaryzowanego punktu z dokładnością 0,1 m oraz wysokość i układ wysokościowy.

Wyniki inwentaryzacji w tym informacje o stanie punktów udokumentować na mapie  przeglądowej zawierającej w szczególności punkty istniejące w dobrym stanie technicznym (kolorem niebieskim) punkty zniszczone przekreślone na czerwono, punkty uszkodzone na zielono.

Sporządzić pliki w formacie .xlsx umożliwiającego automatyczną aktualizację bazy danych osnowy w programie ERGO (dane opisowe dotyczące punktu, zdjęcie cyfrowe).

Czynności związane z aktualizacją osnowy nie ujęte w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyniki inwentaryzacji punktów należy zapisać w tabeli:

- dla punktów odnalezionych:

| L.p. | Klasa osnowy | Numer/nazwa operatu źródłowego | Numer punktu osnowy w operacie | Rodzaj punktu osnowy | Rodzaj stabilizacji | Stan stabilizacji | Współrzędna X | Współrzędna Y | Wysokość | Układ wysokościowy | Informacja o możliwości wykorzystania punktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- dla punktów nieodnalezionych:

| L.p. | Numer/nazwa operatu źródłowego | Numer punktu osnowy w operacie | Klasa osnowy | Rodzaj punktu osnowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Z wykonanych prac należy sporządzić i przedłożyć następującą dokumentację (w wersji  analogowej i elektronicznej), skompletowaną w formie operatu technicznego, zawierającego:

- sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

- zestawienie wykonanych prac,

- analizę dokumentów archiwalnych,

- polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji;

- dokumentację z pomiaru osnowy (szkice, dzienniki pomiarowe);

- opisy topograficzne punktów;

- mapę (szkic) pomierzonych sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru;

- pliki w formacie .xlsx do dla punktów odnalezionych i dla punktów nieodnalezionych,

- inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac,

- dokumentacja fotograficzna punktów osnowy (płyta CD).

## VI. PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO KONTROLI

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prac a Zamawiający dokona odbioru w terminie uzgodnionym przez strony najpóźniej w ciągu 14 dni od wskazanej daty gotowości do odbioru.

- Wykonawca uzna całość prac za prawidłowo wykonane po pozytywnym odbiorze prac.

- W wypadku stwierdzenia błędów Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wraz z protokołem kontroli do poprawy.

## VII. INNE USTALENIA

- Wszystkie zmiany niniejszych warunków technicznych wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę zarówno terenowych jak i kameralnych

- Przewiduje się, że kontrola będzie wykonywana na sprzęcie Wykonawcy przy udziale Zamawiającego

- Najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Harmonogramu Prac. Ustalenia zostaną spisane w formie notatki w dzienniku pracy, do prowadzenia którego Wykonawca jest zobowiązany.

- Pracę należy wykonać zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, uwzględniając zalecenia Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

- Wszystkie uzgodnienia i ustalenia (wykraczające poza niniejsze warunki techniczne) wynikające w trakcie postępu prac zostaną potwierdzone wpisem do dziennika prac i podpisane przez Zleceniodawcę oraz Wykonawcę.

- Zmiany technologii oraz zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych wprowadzone przez Zamawiającego w toku wykonywania roboty, wymagają uzgodnień z Wykonawcą w formie pisemnej (wpisu do dziennika prac lub aneksu do niniejszych warunków technicznych o ile nie zwiększają one zakresu prac).

Warunki techniczne przygotowała:

Halina Wasilewska – Geodeta Powiatowy

Tel 87 565-92-20

e-mail geodezja@powiat.suwalski.pl